中华人民共和国汽车行业标准　　　　QC／T 2—92

汽车产品图样　格式

1　主题内容与适用范围

本标准规定了汽车产品图样的格式和填写规则。

本标准适用于汽车产品图样。摩托车产品可参照使用。

2　引用标准

GB 10609.1　技术制图标题栏

GB 4457.2　机械制图比例

QC／T 4 　汽车产品图样及设计文件采用与更改办法

3　产品图样格式

产品图样上应具有标题栏、更改栏，必要时可设延伸标题栏、代号栏或附加

栏。各栏的线型、填写字体、年、月、日及需要缩微的要求应符合GB 10609.1的

规定。

3．1　标题栏

3．1．1　每张图样的右下角必须设有标题栏。

3．1．2　标题栏由代号区、名称区和签署区组成，各区的内容与尺寸见格式1或

格式2。

3．1．3　标题栏的填写

3．1．3．1　代号区

a．图样编号栏；填设计对象的图样编号；

b．图样标记栏：填图样所处生产阶段的标记，标记代号按以下符号自左向

右填写。

S: 试制图样标记代号；

Z: 生产准备图样标记代号；

B: 正式生产图样标记代号。

各阶段还可在标记代号左或右增加轮次号，轮次号用阿拉伯数字表示，如第

二轮样车（机）试制图样标记代号为S2 （或2S），第三轮试制为S3 （或3S）……;

c．质量栏：填整车或零部件的净质量，以千克为单位时不标注单位；

d．比例栏：填绘制图样所用的比例，按GB 4457.2规定填写；

e．共X张第X张栏：填同一编号的图样总页数和页次；

f．单位名称栏：填设计单位的名称或代号。

3．1．3．2　名称区

a．图样名称栏：填设计对象的名称。凡是有标准规定的零部件术语，均应

按规定填写；

b．材料标记栏：在零件图中填该零件所用材料的标记。

3．1．3．3　签署区

签署区各栏按设计、校对、审核、标准、批准依次签名和日期。

根据需要可增加签署栏目。

3．1．4　延伸标题栏

延伸标题栏是将标题栏的上方个部或部份向图样内部延伸的部分。

3．1．4．1　延伸标题栏的作用

延伸标题栏是为满足在一张图样标题栏上填写两个或两个以上图样名称和编

号的需要。

3．1．4．2　延伸标题栏的填写

a．当零部件为对称件时，填右、下、后件图样名称和编号，在名称区须注

明，“与左、上、前件对称”；

b．当总成图代零件图时，填零件的名称、材料和编号，材料标记可填在名

称的下面；

c．当零件图代总成图时，填总成的名称和编号。

3．1．5　表格图标题栏的填写

当出现表格图时，可将其中一个零部件名称和国样编号填写在标题栏中。各

零部件的特征参数及名称、图样编号等栏写在表格中。

3．2　更改栏

更改栏置于图样左上角，或标题栏左上角，其尺寸见格式1或格式2，其填写

按QC／T4的规定。

3．3　代号栏

根据需要可设代号栏，该栏应置于图样左上角，填写图样编号时应将图样旋

转180°，其形式见格式2。

3．4　附加栏

附加栏置于图样左侧图框外，其填写内容和格式由设计单位自定。

附加说明：

本标准由中国汽车工业总公司提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准由中国汽车技术研究中心组织起草。

本标准主要起草人：李传禹、刘力、陈东、朱锡全。