摩托车和轻便摩托车产品质量检验

整车装配调整质量评定方法

QC/T 29117.2-1993
中国汽车工业总公司 1993-10-20 批准  1994-01-01 实施

1 主题内容与适用范围

    本标准规定了摩托车和轻便摩托车(以下简称摩托车)整车装配调整质量抽样规定、检验条件、检验项目及程序、检验方法、检验扣分规定、评定方法和检验报告的要求。
    本标准适用于摩托车的质量抽查检验、监督管理和等级评定。

2 引用标准

    QC/T 29115摩托车和轻便摩托车产品质量检验规程。

3 抽样规定

    按QC/T 29115第5章的规定。

4 检验条件、检验项目及程序

4.1 检验条件
4.1.1 被检样车处于空车质量状态。
4.1.2 所有检验用量具、仪表均应符合计量要求，并在有效检定周期内。
4.2 检验项目分类及分数
    根据摩托车的外部装配调整质量、螺栓联接紧固程度、贮容器及管路密封状况、电器仪表工作状况、操作行程间隙以及各总成动态运行工作状况的质量状况，确定检验项目具体分为5类，各类项目名称见表1。 
4.2.2 各检验项目按其功能和重要程度分为100、70、50分三个分数档，各类检验项目分数见表1。
4.3 检验程序
    抽样后即按附录6中表1、表2、表3、表4、表5进行检验并记录。凡表所列的项目，被检车型结构上有的均须检验。首先进行静态检验项目，然后进行行驶检验项目。

表1 整车装配调整质量检验项目及分数

| 序号 | 检验项目类别 | 项目数 | 单项分数 | 总分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要检验项 | 21 | 100 | 2100 |
| 2 | 重要紧固件检验项 | 10 | 70 | 700 |
| 3 | 一般检验项 | 37 | 50 | 1850 |
| 4 | 一般紧固件检验项 | 5 | 50 | 250 |
| 5 | 一般气、液密封检验项 | 13 | 50 | 650 |
| 合计 |  | 86 | - | 5550 |

5 检验方法

5.1 螺纹联接件拧紧力矩检验方法
    按附录7的规定进行，对不符合要求的部位进行记录扣分后，应调整到符合要求的状态。
5.2 气、液密封检验方法
    按附录8的规定进行。
5.3 轮胎气压检验方法
    在整车空车质量状态下，用气压表检验轮胎气压，检验结果与规定气压之差在±20kPa范围内，判为合格；否则，为不合格。
5.4 行驶检验方法
    道路行驶检验在平坦公路上进行。按新车走合规定车速行驶，总里程不少于200km。行驶中，主要检验各总成热状态时的渗漏、异响、抖动、松脱等缺陷，以及转向系统和操纵机构的操纵灵活性，每行驶50km停车检查一次，行驶200km后，复检气、液密封检验项。

6 检验扣分规定

6.1 故障扣分
    在200km行驶中，如发生故障，则按故障分类纳入可靠性统计。并按表2规定，在装配调整总得分数中扣分。行驶中如发现螺栓松动可予以紧固，但应记为故障，并相应扣分。

表2 摩托车200km行驶故障扣分规定

| 序号 | 故障类别 | 每一次故障的扣分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 致使故障 | 终止检验 |
| 2 | 严重故障 | 终止检验 |
| 3 | 一般故障 | 100 |
| 4 | 轻微故障 | 20 |

6.2 缺陷扣分
    某一检验项目有缺陷时扣去该项缺陷应得分数。

7 评定方法

7.1 评定依据
    依据企业产品技术文件和相关标准，评定整车装配调整质量。
7.2 计算方法
7.2.1 项目合格率
    项目合格率（含重要检验项）计算公式如下：

式中：hx─项目合格率
      Xn─检验合格项目数
      Xz─受检项目数
7.2.2 总得分率
    总得分率，计算公式如下：

式中：df─总得分率
      Fz6─应得分总数
      Fa─项目缺陷加分数及故障扣分总数

7.2.3 评定分数 7.2.3.1 单车得分数 式中：ZPf─单车得分数 hx─项目合格率 df─总得分率 7.2.3.2 多样车评定分数 式中：XPf─多样车评定分数 n─参与评定的样车数 7.3 分等规定 7.3.1 根据被检样车的检验结果将整车装配调整质量分为优等、一等、合格、不合格4个质量等级，具体规定见表3。 7.3.2 如被检样车某子样不合格，则该子样以零分参与多样车评定分数计算。 表3 摩托车装配调整质量分等规定 质量等级; 评定分数(分). 优等; 95≤ZPf≤100. 一等; 85≤ZPf＜95. 合格; 70≤ZPf＜85. 不合格; ZPf＜70. 8 检验报告的要求 8.1 检验结束后，将每辆样车的装配调整质量检验报告按表4、表5的要求进行填写并将其结果汇总于表6中。 表4 整车装配调整质量检验结果报告表 摩托车型号________________; 出厂日期________________. 车 架 号__________________; 发动机号________________. 检 验 日 期_______________; 报告日期________________. 项目类别; 项目数; 项目合格率 %; 合 格 项目数; 满分数; 检验项 扣分数; 故 障 扣分数; 实得 分数; 得分率 %. 总检项目. 一般气、液密封检验项. 一般紧固件检验项. 重要紧固件检验件. 一般检验项. 重要检验项. 单车得分ZPf. 编制_____________审核____________检验单位_______________ 表5 整车装配调整质量缺陷、故障汇总表 序号; 项目; 应得分数; 扣分数; 实得分数; 缺陷部位及原因; 责任单位. 编制_____________审核____________检验单位_______________ 表6 整车装配调整质量检验结果汇总表 企业名称____________ ____年____月(季) 车型__________ 序号; 样车编号; 应检验项目; 单车得分数ZPf. 项目数; 合格项目数; 项目合格率%. 评定分数; 分; 质量等级. 编制_____________审核____________日期__________检验单位__________ 附加说明: 本标准由中国汽车工业总公司提出。 本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。