摩托车和轻便摩托车质量检验整车可靠性评定方法 （6000km 行驶检验） QC/T 29117.4-1993 中国汽车工业总公司 1993-10-20批准 1994-01-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了摩托车和轻便摩托车（以下简称摩托车）可靠性检验的抽样规定、检验条件、检验程序、检验方法、可靠性指标计算和评定方法。 本标准适用于摩托车的新产品定型检验和监督管理。也适用于改进型摩托车定型检验。 2 引用标准 GB/T 5373 摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数测量方法 GB/T 5378 摩托车和轻便摩托车道路试验总则 GB/T 5381 摩托车和轻便摩托车起动性能试验方法 GB/T 5383 摩托车和轻便摩托车最低稳定车速试验方法 GB/T 5385 摩托车和轻便摩托车加速性能试验方法 GB/T 5386 摩托车和轻便摩托车滑行试验方法 GB/T 5387 摩托车和轻便摩托车爬坡能力试验方法 GB/T 5466-1993 摩托车排气污染物测量 怠速法 GB/T 14621-1993 摩托车排气污染物排放标准 QC/T 29115-1993 摩托车和轻便摩托车产品质量检验规程 QC/T 29116-1993 摩托车和轻便摩托车质量检验评定方法 QC/T 29117.6-1993 摩托车和轻便摩托车产品质量检验评定方法 可靠性统计计算方式及故障模式 3 抽样规定 3.1 产品定型检验的样本数规定为3辆，由工厂送样。 工厂定期检验及国家、行业质量检验按QC/T 29115第5章规定。 4 检验程序及要求 4.1 检验程序 摩托车可靠性检验按图1程序进行。 4.2 检验条件 摩托车检验时，气象、道路、测试仪表应符合GB/T 5378。 4.3 检验前准备 4.3.1 检验随车出厂的技术文件、工具是否齐全。 4.3.2 对行驶检验中可能危及人身及行驶安全的部位（转向、制动、车轮、减震器等）进行不解体检查调整。在检查调整过程中出现的问题，纳入故障统计和可靠性评定，其它部位不得进行检查、调整。 5 质量参数、尺寸参数及装配调整质量检查 5.1 质量参数和尺寸参数检查项目： a）外形尺寸（长×宽×高） mm； b）轴距 mm； c）离地间隙 mm； d）转弯圆直径 mm； e）空车质量 kg； f）厂定最大总质量 kg； g）分布质量 kg。 5.2 摩托车尺寸和质量参数的测量方法按GB/T 5373。 5.3 摩托车装配调整质量检验。定型试验时按附录6规定项目进行测定，但扭矩项目除外。 6 走合 6.1 走合前，按附录9进行车速里程表指示值校核。 6.2 走合及道路行驶规范按表1规定。 6.3 走合及行驶过程中按QC/T 29117.6规定记录、统计摩托车的故障，并纳入可靠性评定，但属使用说明书规定的保养、调整项目，不列入故障统计。 表1 摩托车可靠性检验走合及行驶规范 序号; 行驶里程(km); 路面要求; 装载质量; 备注. 二轮; 三轮. 1; <1000(走合行驶); 平坦公路; 空载; 按说明书加载; 1.按产品说明书或企业标准进行定期保养 2.轻便摩托车行驶900km砂石路面，其余为平坦公路 3.踏板车行驶1350km山区路，其余为平坦公路 4.夜间行驶里程不少于900km. 2; 2300; 平坦公路; 空载; 满载. 3; 1350; 山区公路; 空载; 满载. 4; 1350; 凹凸不平的坏路; 空载; 满载. 7 保安项和主要性能检验 走合行驶结束后，应进行检查调整 摩托车保安项和主要性能检验项目和检验方法按表2规定。 表2 摩托车保安项和主要性能检验项目和方法 类别; 序号; 检验项目; 检验方法. 保安项; 1; 噪声 ①加速噪声 ②匀速噪声; 按附录1. 2; 制动性能 制动距离; 按附录2. 3; 排放 ①CO ②HC; 按GB/T 5466. 4; 灯光、转向; 按附录5. 主要性能; 1; 经济车速油耗; 按附录3. 2; 起动性能; 按GB/T 5381. 3; 加速性能; 按GB/T 5385. 4; 最高车速; 按附录4. 5; 滑行距离; 按GB/T 5386. 6; 最低稳定车速; 按GB/T 5383. 7; 爬坡能力; 按GB/T 5387.

8 可靠性行驶检验

8.1 摩托车可靠性行驶里程为6000km，各种路面行驶里程分配见表1。三种路面应混合行驶。
8.2 行驶检验中，按正常操作规程进行驾驶。在保证安全的情况下，尽量以较高车速行驶，不得空档滑行。
8.3 整个检验过程中，按使用说明书规定进行维护保养，非规定的维护调整应按分类纳入故障统计中。
8.4 故障记录与统计
    从抽样开始至截止里程（6000km）的整个检验过程中按QC/T 29117.6规定进行分类、统计并记录在表4中。

9 可靠性指标计算

9.1 可靠性评定指标
    摩托车检验按QC/T 29117.6的规定进行，计算下列指标：
    a）首次故障里程
    b）平均故障间隔里程
    c）当量故障率
    d）可靠性综合评定分数

10 评定方法

10.1 评定依据和规定
    摩托车可靠性检验评定包括保安项,主要性能,装配调整质量和可靠性四项内容。评定依据和评分方法见表3。

表3 摩托车可靠性检验项目评定依据和方法

| 序号 | 检验项目 |  | 应得分数 | 评定依据 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 保安项 | ①怠速污染物 ②噪声 ③制动性能 制动距离 ④灯光、转向 | （不计分） | 第①项按GB 14621表2规定 第②～③项分别按QC/T 29116表4、表5评定 第④项按附录5 | 保安项是评定成品摩托车质量的否定项，必须全部达到国家标准要求，否则评为不合格 |
| 1 | 主要性能 | ①燃油消耗 ②起动性能 ③加速性能 ④最高车速 ⑤滑行距离 ⑥最低稳定车速 ⑦爬坡能力 | 20 | 第①项按QC/T 29116表6～表9评定，第②～⑦项按企业标准评定 | 第①项不合格扣10分，第②项不合格扣5分，其余各项扣2分，总计最多扣20分 |
| 2 | 装配调 整质量 | 见附录6 | 20 | QC/T 29117.2 | 按评定分数ZPf乘以0.2折算 |
| 3 | 可靠性 行驶 | 可靠性评定分数Qf | 60 | QC/T 29117.6摩托车和轻便摩托车整车可靠性统计计算方法和故障模式 | 按评定分数Qf×0.6折算，当可靠性折算分数小于36分时，不能计分(即可靠性项计为零分) |

10.2 评定规定
    评定分数的计算方法按QC/T 29116第6条的规定。

11 摩托车可靠性检验故障记录见表4

表4 摩托车可靠性检验故障记录表

样车型号及编号_____________________检验截止里程___________________

| 序号 | 总成或零 部件名称 | 故障出现里程 | 故障模式 | 故障情况及原因 | 故障排除措施 | 故障排除时间min | 故障类别 | 故障编号 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附加说明:
    本标准由中国汽车工业总公司提出。
    本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。