中华人民共和国汽车行业标准

汽车产品图样及设计文件　　　QC／T 4—92

采用与更改办法

1　主题内容与适用范围

本标准规定了汽车产品图样及设计文件（以下简称图样及文件）的采用、

取消与更改原则和方法。

本标准适用于图样及文件的采用、取消与更改和底图的复制。摩托车产

品为可参照使用。

2　引用标准

ZB／T T04 005　汽车产品零部件编号规则

QC／T 2 　汽车产品图样格式

3　术语

3．1　影响互换：更改前后的零部件不能相互代替。

3．2　不影响互换：更改前后的零部件能相互代替。

3．3　需准备：更改需做生产准备才能实现。

3．4　不需准备：更改不需做生产准备即能实现。

4　图样及文件的采用、取消及更改原则

4．1　图样及文件的采用、取消及更改必须填写汽车产品图样及设计文件采用

与更改通知书(以下简称通知书）。

4．2　通知书由产品设计部门填写，由资料档案部门管理。

4．3　图样及文件的更改不得降低产品质量，亦不得违背有关标准的规定，更

改后的图样及文件应正确、完整、统一和清晰。

4．4　新产品投入生产准备的全部图样及文件，应尽可能一次采用完毕。

4．5　一个更新项目所涉及到的全部图样及文件应成套改全。

4．6　一个更改项目涉及到几个专业时，通知书可由各专业室填写，总布置编

页次，发一份通知书。

4．7　凡更改项目不需准备，且不影响互换的正式生产图样，允许将几个项目编

在同一份通知书中，但每个更改项门间应用贯通横线分开，以示区别。

4．8　凡更改需准备，且能独立实现的更改项目，应分成独立投产的最小单元分

别编制通知书。

4．9　已发出的通知书如发现错误，在生产准备期间，可采用补充更改通知书将

错误内容作废；对同一更改项目的遗漏也可采用此法给予增补。

4．10　当一个零件结构有较大改变（如铸件改成冲压件等）图样需要更换时，

应改变图样编号中的变更经历代号，其变更经历代号按ZB／T T04 005中3.5条的

规定。

4．11　生产试制阶段的图样及文件，采用、取消和更改一律不填写通知书，需

更改时，由有关人员直接在复制图上更改和签字，底图则在试制总结后一次更改，

并不加任何更改标记。

4．12　新产品投人生产准备，图样及文件需更换、更改时，不考虑是否影响互

换。

4．13　对正式生产中出现的临时性有关图样及文件问题（如加工尺寸有误、材

料代用等）一律不填写通知书，不改图样，可用其它方法处理。

5　通知书（格式见表）

5．1　通知书的作用

作为采用、取消或更改图样及文件的依据。

a．当“生产准备”栏注明：“需准备”字样时，通知书做为生产准备、生

产计划调整、协调生产配套关系……的依据；

b．当“生产准备”栏注明：“不需准备”字样；或生产准备完成通知书号

栏填写后，通知书做为更改图样及文件的依据。

5．2　通知书的填写方法

5．2．1“类别或编号”栏

a．当采用、取消或既取消又采用图样和文件时，此栏填写“图样”或文件

类别。在同一份通知书中“图样”或文件类别相继出现多次时，可只写一次；

b．当更改图样或文件时，此栏填图样或文件的编号；

c．当更改的图样编号不在主标题栏时，此栏还要在该图样编号下写出：［见

XXXXXXX］，其中方括号中为该图样主标题栏的图样编号。

5．2．2　“取消”栏

a．当取消或既取消又采用图样或文件时，此栏填写取消的图样或文件的编号；

b．当更改图样或文件时，此栏填写更改前的内容；

c．5.2.1c的内容。

5．2．3　“采用”栏

a．当采用或既取消又采用图样或文件时，此栏填写采用的图样或文件编号，

b．当更改图样或文件时，此栏填写更改后的内容。若需绘制零件更改后的

图形时，可只绘制主要视图的局部简图，井注明：（其它视图相应更改］字样，

c．5.2.1c的内容。

5．2．4　“单位名称”栏

填写设计单位的名称或代号。

5．2．5　“编号”栏

填写通知书编号，编号规则由企业自定。

5．2．6　 “页次”栏

填写同一编号的通知书总页数和页次。

5．2．7　“标记”栏

填写图样或文件的更改标记。

a．更改标记根据更改的的顺序，依次用符号＠、⑤、③……表示；

b．同一编号的图样或文件，同一次更改，无论更改处数多少，均应使用

同一更改标记。

5．2．8　 “生产准备”及“签署人”栏

该栏需注明：“需准备”或“不需准备”字样，并在签署人栏签名和日期。

5．2．9　“更改原因”栏

简明扼要地填写采用、取消及更改的原因。

5．2．10　“附录”栏

对新采用的图样及文件，应在此栏注明：“附上述文件”字样。

5．2．11　 “附注”栏

a．正式生产图样的更改，在此栏要注明：“不影响互换”或“影响互换”

字样。对库存零件必须停止使用时，应另加说明；

b．生产准备图样的更改，此栏不填写；

c．填写按5.5条要求的内容。

5．2．12　 “生产准备完成通知单号”栏

填写生产准备完成通知单的编号。

5．2．13　各签署栏

按规定签名和日期。

5．3　通知书的传递

5．3．1　通知书由设计部门提出，经批准后发往资料档案部门。并由该部门管

理。

5．3．2　生产准备管理部门接到通知书后，应在“生产准备”及“签署人”栏

按5.2.8条的要求填写和签署，然后将通知书返回资料档案部门。

对需做生产准备的更改，在准备完毕后，生产准备管理部门应向资料档案部

门发出生产准备完成通知单。

5．3．3　资料档案部门屡到生产准备管理部门签署的通知书，若见有“不需准

备”字样时，可立即更改底图，并将新复制图连同该通知书一起发给有关部门;若

见有“需准备”字样时，不能更改底图，只将该通知书发给有关部门，待接到生

产准备完成通知单，并将其编号栏在通知书的相应栏中后，才能更改底图，并把

复制图和通知书（增加了生产准备完成通知单号）一同发给有关部门。

5．3．4　两级设计时下级提出的通知书应有上级设计主管部门会签。

5．4　补充更改通知书

5．4．1　补充更改通知书除编号和页次不同外其他均与通知书相同。

5．4．2　补充更改通知书的作用见4.9条。

5．4．3　补充更改通知书的编号

补充更改通知书的编号通常是在它所取消或增补的通知书编号后增加一个特

征代号（a、b、c、……）而构成的。

5．4．4　补充更改通知书页次栏的填写方法

a．在“共页”内填写按总顺序排列的总页数；

b．在“第页”内填写按总顺序排列的页次并加补充更改通知书的特征代号

a、b、c……，具体编制见下例。

例1：如原通知书共8页，第一次补充更改增加2页，则补充更改通知书的总页

数为：共10页，页次号分别为：第9a页和第10a页，原通知书一切不变。

例2：如原通知书共6页，第一次补充更改将其中的第3页取消，而替换的页数

为两页，此两页的页次栏填写应分别为：共8页第7a页，共8页第8a页。

5．5　当出现后更改先实现，先更改后完成生产准备的情况时，在后完成生产准

备的通知书中，凡与现在生产不一致的部份，应按现生产实际情况进行修改，但

修改应严格控制在原通知书规定的范围，不许增减，并在通知书的附注栏内注

明：“已按现生产情况更改”和修改者的签名。

6　图件及文件的采用、取消与更改

6．1　新发出的图样，必须具有采用该图样的通知书，井在该图样更改栏第一行

文件号处填写通知书编号。

6．2　图样及文件的更改必须持有签署齐备的通知书，不得先更改，后填写通知

书。

6．3　图样及文件的更改应严格按通知书规定的内容进行，不得增、减，并在更

改部位近处加注更改标记。

6．4　新产品投人生产准备需更改时，原则上不改图;但对复杂零件更改内容大多

时，可将多次发出的补充更改，作一次性改图，井附全部更改通知书一并下发，更

改处按本标准规定加标记，正式投产前整理图纸时将标记去掉。

6．5　车架纵、横梁由于孔位的更改，驾驶室总成的更改，即使影响互换也不更

改变更经历代号，但在通知书附注栏中仍应注明“影响互换”字样。

6．6　图样及文件更改栏的填写

a．“标记”栏：填写本次更改的标记;

b．“处数”栏：填本次本页更改的处数;

c．“通知书号”栏：填写更改依据的通知书编号，

d．“签字”栏：由更改人签名：

e．“日期”栏：填该图样或文件更改的日期。

7　底图复制

7．1　当底图遗失，按蓝图复制底图时，图面中所有更改标记及更改栏的全部内

容均应描出，并在底图边框外左上角处注明：“副本”字样，签署栏由现时负责

该产品设计的有夫人员签名和日期。

7．2　当更改标记已填满或底图破损需复制底图时，图面中所有更改标记均不描

出，更改标记栏仅描出采用通知书号，并在底图边框外左上角处注明：“重描”

字样及底图的序号和原底图的最后更改标记，具体书写方式见下例。

例如：要描（2〕＠表示第二底图，其第一底图的最后更改标记为＠。

第二底图再更改时，按第一底图的最后更改标记顺延③……。

复制的底图签署栏由现时负责该产品设计的有关人员签名和日期。

附加说明：

本标准由中国汽车工业总公司提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准由中国汽车技术研究中心组织起草。

本标准主要起草人：李传禹、刘力、陈东、朱锡全。