中华人民共和国汽车行业标准

汽车产品明细表编制规则　　　　　QC／T 6—92

1　主题内容与适用范围

本标准规定了汽车产品明细表（以下简称明细表）的种类、作用、格式及其

填写方法。

本标准适用于汽车产品明细表的填写。摩托车产品可参照使用。

2　引用标准

GB 9417 　汽车产品型号编制规则

ZB／T T04 005　汽车产品零部件编号规则

QC／T4 　汽车产品图样及设计文件采用与更改办法

GB 3730.1　汽车和半挂车的术语和定义　　车辆类型

ZB T50 004　专用汽车的术语及其定义　　专用汽车类型

3　明细表的种类

明细表根据汽车产品零部件编号的原则不同，分两大类。

3．1　按ZB／T T04 005附录A中A1编号的零部件明细表包括：

a．整车明细表（见格式1）：表明该车型所包括的汽车总图明细表编号和

组明细表编号；

b．组明细表（见格式2）：表明该组所包括的各分组明细表编号；

c．分组明细表（见格式3）：表明该分组所包括的装置图、总成图、零件

图、总成与零件的数量和装配关系等：

d．改装明细表（见格式4）：表明变型产品与其基础产品在零部件配备上

的差异；

e．汽车总图明细表（见格式3）：表明该车型所包括的总布置图、外形图

等。

3．2　按ZB／T T04 005附录A中A2编号的零部件明细表包括：

a．整车明细表（见格式5）：表明该车型所包括的汽车总图明细表编号、

组号以及构成该组号的独立总成明细表编号、系统明细表编号；

b．独立总成明细表（见格式6）：表明该独立总成所包括的装置图、总成

图、零件图、总成与零件的数量和装配关系等；

c．系统明细表（见格式6）：表明该系统所包括的装置图、总成图、零件

图、总成与零件的数量和装置关系等；

d．改装明细表：同3.1d条，

e．汽车总图明细表（见格式6）：表明该车型所包括的总布置图、外形图等。

4　明细表编号

4．1　整车明细表和改装明细表

整车明细表和改装明细表编号由明细表代号、产品型号、总页数和页次号四

部份组成，其形式见图1。

其中：

产品型号：按有关标准规定。

总页数：填该明细表的总页数。

页次号：按该明细表的页次，依1、2、3……编写。

4．2　组明细表和系统明细表编号

组明细表和系统明细表编号由明细代号、组号、结构区分号和页次号四部分

组成，其形式见图2。

其中:

组号：按ZB／T T04 005规定选用，其中企业名称代号不写。

结构区分号：当用阿拉伯数字时，可从01～99中选取；当用两位汉语拼音字

母或一位汉语拼音字母一位数字表示时，其字母不得用I、0。

4．3　分组明细表和独立总成明细表编号

分组明细表和独立总成明细表编号由明细表代号、分组号、结构区号和页次

号四部份组成，其形式如图3所示。

其中：

分组号：按ZB／T T04 005的规定选用，其中企业名称代号不写。

4．4　汽车总图明细表编号

汽车总图明细表编号由明细表代号、汽车产品型号、整车组号和页次号四部

份构成，其形式见图4。

其中：

汽车产品型号：按GB 9417规定填写。

整车组号：用00代替。

5　明细表的填写方法

5．1　“单位名称”栏：填写设计单位的名称或代号。

5．2　“整车明细表”栏：填写按GB 9417规定编制的汽车产品型号和按GB 3730

.1、ZB T 50 004规定的汽车产品名称。

5．3　“更改标记”栏：填写更改处的标记。

5．4　“名称”栏：按有关标准规定填写。

5．5　“更改栏”：按QC／T4的规定填写。

5．6　“签署”栏：按设计、校对、审核、标准、批准的顺序签名和日期。

5．7　“采用通知书号”栏：填写该明细表采用通知书编号。

5．8　“采用日期”栏：填写该明细表采用通知书中批准者的签字日期。

5．9　“明细表编号”栏：填写按第4章规定的编号。

5．10　“图样编号”栏：填写零部件编号。

5．11　“组明细表分页编号”栏：填写汽车总图明细表编号和各组明细表编号。

在它们之间应用贯通横线将其分开。

5．12　“分组明细表分页编号”栏：填写各分组明细表的编号。

5．13　“组名”、“组号”、“分组名”、“分组号”栏：按ZB／T T04 005规

定填写，对汽车总图明细表“分组名”、“分组号”栏不填写。

5．14　“系统明细表号”栏：填写系统明细表的分页编号。

5．15　“独立总成明细表号”栏：填写独立总成明细表的分页编号。

5．16　“说明”栏：简要说明改装产品与基础产品在结构、性能上的差异。

5．17　“基础产品型号”栏：填写改装产品的基础产品型号。

5．18　“数量”栏：用于独立总成明细表时为总成内使用数量，用于系统明细

表时为每车数里。

5．19　“备注”栏：根据需要填写。

附加说明：

本标准由中国汽车工业总公司提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准由中国汽车技术研究中心组织起草。

本标准主要起草人：李传禹、刘力、陈东、朱锡全。